现场采样和检测计划

采样日期：         年        月         日

| 委托单位： | 东莞市新东欣环保投资有限公司 | 检测类别：□日常 定期 £评价 □其他 |  |  | 委托编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址： | 东莞市麻涌镇海心沙路1号 | 联系人/联系电话 |  | 调查人/联系电话 |  |  |
| 车间名称 | 生产车间 | 采样天数 | 1天 | 采样时段（特殊时段见备注） | 8：00~18：00 |  |
| 采样人员安排 | 粉尘 |  |  | 负责人 |  |  |
|  | 化学物质 |  |  | 负责人 |  |  |
|  | 物理因素 |  |  | 负责人 |  |  |
| 采样人员安全保证措施 | □安全帽 □防尘口罩 □眼护具 □防毒护具 □护听器 □劳保手套 □防护服 □劳保鞋 □安全带 □其他 |  |  |  |  |  |

| 生产 单元 | 检测岗位/工种* | 采样/测量地点编号 | 化学因素 |  |  | 物理因素 |  | 粉尘 |  |  |  |  | 接触 时间 （h*d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 总尘 |  | 呼尘 |  |  |  |
|  |  |  | 名称 | 长 | 短 | 名称 | 数量 |  | 长 | 短 | 长 | 短 |  |  |
| 焚烧 车间 | 焚烧工 |  | 铅烟、镉及其化合物、铬及其化合物、锰及其无机化合物 | 1 |  | 噪声 | 1 | 其他粉尘（S2） | 1 |  |  |  | 2*4.7 |  |
|  | 尾气工 |  | 铅烟、镉及其化合物、铬及其化合物、锰及其无机化合物 | 1 |  | 噪声 | 1 | 其他粉尘（S2） | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 行车工 |  |  |  |  | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  | 1*4.7 |  |

| 生产 单元 | 检测岗位/工种* | 采样/测量地点编号 | 化学因素 |  |  | 物理因素 |  | 粉尘 |  |  |  |  | 接触 时间 （h*d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 总尘 |  | 呼尘 |  |  |  |
|  |  |  | 名称 | 长 | 短 | 名称 | 数量 |  | 长 | 短 | 长 | 短 |  |  |
| 焚烧 车间 | 废液罐区巡检位 |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正己烷、丙酮、丁酮、环己酮、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.25*4.7 |  |
|  | 临时废液泵房 |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正己烷、丙酮、丁酮、环己酮、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇 |  | 1 | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  | 0.25*4.7 | 噪声不等效 |
|  | 循环水泵房 |  |  |  |  | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  | / | 噪声不等效 |
|  | 冷凝水间 |  |  |  |  | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  | / | 噪声不等效 |
|  | 余热锅炉巡检区域 |  | 一氧化碳、二氧化硫 |  |  | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  | 0.25*4.7 | 噪声不等效 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  | 高温I | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯化氢及盐酸、氟化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 捞渣机巡检位 |  | 铅尘、镉及其化合物、铬及其化合物、锰及其无机化合物 |  |  | 噪声、高温I | 1 | 其他粉尘（S1） |  | 1 |  | 1 | 0.25*4.7 | 测定游离二氧化硅含量（S1） |

| 生产 单元 | 检测岗位/工种* | 采样/测量地点编号 | 化学因素 |  |  | 物理因素 |  | 粉尘 |  |  |  |  | 接触 时间 （h*d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 总尘 |  | 呼尘 |  |  |  |
|  |  |  | 名称 | 长 | 短 | 名称 | 数量 |  | 长 | 短 | 长 | 短 |  |  |
| 焚烧 车间 | 二燃室巡检区域 |  | 一氧化碳、二氧化硫 |  |  | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  | 0.25*4.7 | 噪声不等效 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  | 高温I | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯化氢及盐酸、氟化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回转炉巡检区域 |  | 一氧化碳、二氧化硫 |  |  | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  |  | 噪声不等效 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  | 高温I | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯化氢及盐酸、氟化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风机房 |  |  |  |  | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  |  | 噪声不等效 |
|  | 循环冷却水塔 |  |  |  |  | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  |  | 噪声不等效 |
|  | 空压机房 |  |  |  |  | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  |  | 噪声不等效 |
|  | 尿素车间 |  | 氨 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急冷系统巡检区域 |  | 一氧化碳、二氧化硫 |  |  | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  |  | 噪声不等效 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  | 高温I | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯化氢及盐酸、氟化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 布袋除尘装置巡检位 |  | 一氧化碳、二氧化硫 |  | 1 | 噪声 | 1 | 其他粉尘（S2） |  | 1 |  |  |  | 噪声不等效 |
|  |  |  | 氮氧化物、氨 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯化氢及盐酸、氟化氢 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产 单元 | 检测岗位/工种* | 采样/测量地点编号 | 化学因素 |  |  | 物理因素 |  | 粉尘 |  |  |  |  | 接触 时间 （h*d） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 总尘 |  | 呼尘 |  |  |  |
|  |  |  | 名称 | 长 | 短 | 名称 | 数量 |  | 长 | 短 | 长 | 短 |  |  |
| 焚烧 车间 | 布袋除尘装置巡检位 |  | 铅烟、镉及其化合物、铬及其化合物、锰及其无机化合物、汞-金属汞（蒸气） |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.25*4.7 |  |
|  | 湿发脱酸装置巡检位 |  | 一氧化碳、二氧化硫 |  | 1 | 噪声 | 1 | 其他粉尘（S2） |  | 1 |  |  |  | 噪声不等效 |
|  |  |  | 氮氧化物、氨 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯化氢及盐酸、氟化氢 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铅烟、镉及其化合物、铬及其化合物、锰及其无机化合物、汞-金属汞（蒸气） |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引风机巡检位 |  |  |  |  | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  |  | 噪声不等效 |
|  | 尿素热解系统巡检位 |  | 氨 |  | 1 | 噪声、高温（I） | 1 |  |  |  |  |  |  | 噪声不等效 |
|  | SCR系统装置巡检位 |  | 一氧化碳、二氧化硫 |  | 1 | 噪声 | 1 | 其他粉尘（S2） |  | 1 |  |  |  | 噪声不等效 |
|  |  |  | 氮氧化物、氨 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯化氢及盐酸、氟化氢 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 生产 单元 | 检测岗位/工种* | 采样/测量地点编号 | 化学因素 |  |  | 物理因素 |  | 粉尘 |  |  |  |  | 接触 时间 （h*d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 总尘 |  | 呼尘 |  |  |  |
|  |  |  | 名称 | 长 | 短 | 名称 | 数量 |  | 长 | 短 | 长 | 短 |  |  |
| 焚烧 车间 | SCR系统装置巡检位 |  | 铅烟、镉及其化合物、铬及其化合物、锰及其无机化合物、汞-金属汞（蒸气） |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.25*4.7 |  |
|  | GGH系统装置巡检位 |  | 一氧化碳、二氧化硫 |  | 1 | 噪声 | 1 | 其他粉尘（S2） |  | 1 |  |  |  | 噪声不等效 |
|  |  |  | 氮氧化物、氨 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯化氢及盐酸、氟化氢 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铅烟、镉及其化合物、铬及其化合物、锰及其无机化合物、汞-金属汞（蒸气） |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SGH系统装置巡检位 |  | 一氧化碳、二氧化硫 |  | 1 | 噪声 | 1 | 其他粉尘（S2） |  | 1 |  |  |  | 噪声不等效 |
|  |  |  | 氮氧化物、氨 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯化氢及盐酸、氟化氢 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铅烟、镉及其化合物、铬及其化合物、锰及其无机化合物、汞-金属汞（蒸气） |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 碱液储罐巡检位 |  | 氢氧化钠 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 生产 单元 | 检测岗位/工种* | 采样/测量地点编号 | 化学因素 |  |  | 物理因素 |  | 粉尘 |  |  |  |  | 接触 时间 （h*d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 总尘 |  | 呼尘 |  |  |  |
|  |  |  | 名称 | 长 | 短 | 名称 | 数量 |  | 长 | 短 | 长 | 短 |  |  |
| 焚烧 车间 | 湿发废水储罐 |  | 硫酸及三氧化硫 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.25*4.7 |  |
|  |  |  | 氯化氢及盐酸 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氟化氢 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石灰仓巡检点 |  |  |  |  |  |  | 其他粉尘 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 活性炭仓巡检点 |  |  |  |  |  |  | 活性炭粉尘 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 石灰罐车卸车作业 |  |  |  |  |  |  | 其他粉尘 | 1 | 1 |  |  | 1*1 | 卸车时测 |
|  | 活性炭罐车卸车作业 |  |  |  |  |  |  | 活性炭粉尘 | 1 | 1 |  |  |  | 卸车时测 |
|  | 除尘作业 |  | 铅尘、镉及其化合物、铬及其化合物、锰及其无机化合物 |  | 1 |  |  | 其他粉尘（S2） |  | 1 |  |  | 0.25*4.7 | 测定游离二氧化硅含量（S2） |
|  | 除渣作业 |  | 铅尘、镉及其化合物、铬及其化合物、锰及其无机化合物 |  | 1 |  |  | 其他粉尘（S1） |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 废液换桶换管作业 |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正己烷、丙酮、丁酮、环己酮、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预处理工1# |  | 铅尘、镉及其化合物、铬及其化合物、锰及其无机化合物 | 1 |  | 噪声 | 1 | 其他粉尘（S2） | 1 |  |  |  | 10*6 |  |

| 生产 单元 | 检测岗位/工种* | 采样/测量地点编号 | 化学因素 |  |  | 物理因素 |  | 粉尘 |  |  |  |  | 接触 时间 （h*d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 总尘 |  | 呼尘 |  |  |  |
|  |  |  | 名称 | 长 | 短 | 名称 | 数量 |  | 长 | 短 | 长 | 短 |  |  |
| 焚烧 车间 | 预处理工2# |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正己烷、丙酮、丁酮、环己酮、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10*6 |  |
|  | 预处理工3# |  | 铅尘、镉及其化合物、铬及其化合物、锰及其无机化合物 | 1 |  | 噪声 | 1 | 其他粉尘（S2） | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正己烷、丙酮、丁酮、环己酮、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行车平台 |  |  |  |  | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  | / | 噪声不等效 |
|  | 破碎机二楼 |  |  |  |  | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  | / | 噪声不等效 |
|  | 破碎机液压站 |  |  |  |  | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  | / | 噪声不等效 |

| 生产 单元 | 检测岗位/工种* | 采样/测量地点编号 | 化学因素 |  |  | 物理因素 |  | 粉尘 |  |  |  |  | 接触 时间 （h*d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 总尘 |  | 呼尘 |  |  |  |
|  |  |  | 名称 | 长 | 短 | 名称 | 数量 |  | 长 | 短 | 长 | 短 |  |  |
| 物控车间 | 预处理班长 |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正己烷、丙酮、丁酮、环己酮、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇 | 1 |  | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  | 10*3.5 |  |
|  | 叉车工1# |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正己烷、丙酮、丁酮、环己酮、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇 | 1 |  | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  | 10*6 |  |
|  | 叉车工2# |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正己烷、丙酮、丁酮、环己酮、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇 | 1 |  | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| 生产 单元 | 检测岗位/工种* | 采样/测量地点编号 | 化学因素 |  |  | 物理因素 |  | 粉尘 |  |  |  |  | 接触 时间 （h*d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 总尘 |  | 呼尘 |  |  |  |
|  |  |  | 名称 | 长 | 短 | 名称 | 数量 |  | 长 | 短 | 长 | 短 |  |  |
| 物控车间 | 叉车工3# |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正己烷、丙酮、丁酮、环己酮、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇 | 1 |  | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  | 10*6 |  |
|  | IQC 1# |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正己烷、丙酮、丁酮、环己酮、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇 | 1 |  | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IQC 2# |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正己烷、丙酮、丁酮、环己酮、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇 | 1 |  | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| 生产 单元 | 检测岗位/工种* | 采样/测量地点编号 | 化学因素 |  |  | 物理因素 |  | 粉尘 |  |  |  |  | 接触 时间 （h*d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 总尘 |  | 呼尘 |  |  |  |
|  |  |  | 名称 | 长 | 短 | 名称 | 数量 |  | 长 | 短 | 长 | 短 |  |  |
| 物控车间 | IQC 3# |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正己烷、丙酮、丁酮、环己酮、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇 | 1 |  | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  | 10*6 |  |
|  | IQC 4# |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正己烷、丙酮、丁酮、环己酮、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇 | 1 |  | 噪声 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丙一库 | HW08 油/水、烃/水混合物或乳化液存储区域 |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正己烷、丙酮、丁酮、环己酮、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.25*6 |  |

| 生产 单元 | 检测岗位/工种* | 采样/测量地点编号 | 化学因素 |  |  | 物理因素 |  | 粉尘 |  |  |  |  | 接触 时间 （h*d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 总尘 |  | 呼尘 |  |  |  |
|  |  |  | 名称 | 长 | 短 | 名称 | 数量 |  | 长 | 短 | 长 | 短 |  |  |
| 丙一库 | HW12 染料、涂料废物存储区域 |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正己烷、丙酮、丁酮、环己酮、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.25*6 |  |
|  | HW13 有机树脂类废物存储区域 |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正己烷、丙酮、丁酮、环己酮、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.25*6 |  |
|  | HW08、HW12、HW13废物分拣作业 |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正己烷、丙酮、丁酮、环己酮、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2*6 | 分拣时作业 |

| 生产 单元 | 检测岗位/工种* | 采样/测量地点编号 | 化学因素 |  |  | 物理因素 |  | 粉尘 |  |  |  |  | 接触 时间 （h*d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 总尘 |  | 呼尘 |  |  |  |
|  |  |  | 名称 | 长 | 短 | 名称 | 数量 |  | 长 | 短 | 长 | 短 |  |  |
| 预处理车间 | 破碎岗位 |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正己烷、丙酮、丁酮、环己酮、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇 | 1 |  | 噪声 | 1 | 其他粉尘 |  | 1 |  |  | 1*6 |  |
|  | HW08、HW12、HW13废物分拣作分拣 |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正己烷、丙酮、丁酮、环己酮、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1*6 |  |
| 废水处理 | 配纯碱作业 |  | 碳酸钠 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5*4.7 |  |
|  | 配石灰作业 |  |  |  |  |  |  | 其他粉尘 |  | 1 |  |  |  | 配料时测 |
|  | 配PAC作业 |  |  |  |  |  |  | 其他粉尘 |  | 1 |  |  |  | 配料时测 |
|  | 配PAM作业 |  |  |  |  |  |  | 其他粉尘 |  | 1 |  |  |  | 配料时测 |
|  | 液碱罐区域 |  | 氢氧化钠 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.25*4.7 |  |
|  | 硫酸罐区域 |  | 硫酸及三氧化硫 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压泥岗位 |  | 硫酸及三氧化硫 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯化氢及盐酸 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氟化氢 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氢氧化钠 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车间中控室 |  |  |  |  | 照度 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预处理车间 |  |  |  |  | 照度 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

*注：“检测岗位”代表定点采样，“检测工种”代表个体采样；

危害因素的检测限值类别、采样设备、空气收集器、采样流量、样品保存期限/条件等参数详见附表。

编制人：                         审核人：                           批准人：                            陪同人：

年　　月　　日　　　　　　　　　　年　　月　　日                      年　　月　　日                           年     月    日

附表：

| 危害因素 | 限值类别 | 空气收集器 | 采样流量 | 采样设备 |  | 样品保存期限/保存条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞 | PC-TWA/PC-STEL | 大型气泡吸收管 | 短时间采样0.5L/min |  | 个体粉尘釆样器/广用高低流量空气釆样器/个体空气采样器 | 当天 |  |
| 铅尘、铅烟 | PC-TWA | 微孔滤膜 | 短时间采样5L/min，长时间采样1L/min |  | 个体粉尘釆样器/广用高低流量空气釆样器/个体空气采样器 | 室温，长期保存 |  |
| 氢氧化钠 | MAC | 微孔滤膜 | 短时间采样5L/min，长时间采样1L/min |  | 个体粉尘釆样器/广用高低流量空气釆样器/个体空气采样器 | 室温，长期保存 |  |
| 铬及其化合物 | PC-TWA | 微孔滤膜 | 短时间采样5L/min，长时间采样1L/min |  | 个体粉尘釆样器/广用高低流量空气釆样器/个体空气采样器 | 室温，长期保存 |  |
| 镉及其化合物 | PC-TWA/PC-STEL | 微孔滤膜 | 短时间采样5L/min，长时间采样1L/min |  | 个体粉尘釆样器/广用高低流量空气釆样器/个体空气采样器 | 室温，长期保存 |  |
| 锰及其无机化合物 | PC-TWA | 微孔滤膜 | 短时间采样5L/min，长时间采样1L/min |  | 个体粉尘釆样器/广用高低流量空气釆样器/个体空气采样器 | 室温，长期保存 |  |
| 氮氧化物 | PC-TWA/PC-STEL | 多孔玻板吸收管 | 0.5L/min 流量采集空气样品，直到吸收液呈现淡红色为止 |  | 个体空气釆样器/广用高低流量空气釆样器 | 当天 |  |
| 硫酸及三氧化硫 | PC-TWA/PC-STEL | 多孔玻板吸收管 | 1L/min 流量采集15min |  | 个体粉尘釆样器/广用高低流量空气釆样器/个体空气采样器 | 室温，7天 |  |
| 氯化氢及盐酸 | MAC | 多孔玻板吸收管 | 1L/min 流量采集15min |  | 个体粉尘釆样器/广用高低流量空气釆样器/个体空气采样器 | 室温，7天 |  |
| 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正己烷、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、丁酮、环己酮、三氯乙烯 | PC-TWA/PC-STEL | 活性炭管 | 短时间采样0.1L/min，长时间采样0.05L/min |  | 个体空气釆样器/广用高低流量空气釆样器 | 4℃冰箱内，14天 |  |

| 危害因素 | 限值类别 | 空气收集器 | 采样流量 | 采样设备 | 样品保存期限/保存条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1，2-二氯乙烷 | PC-TWA/PC-STEL | 活性碳管 | 短时间采样0.3L/min，长时间采样0.05L/min | 个体空气釆样器/广用高低流量空气釆样器 | 室温7天 |  |
| 甲醇 | PC-TWA/PC-STEL | 硅胶管 | 短时间采样0.1L/min，长时间采样0.05L/min | 个体空气釆样器/广用高低流量空气釆样器 | 室温，7天 |  |
| 一氧化碳 | PC-TWA/PC-STEL | 仪器直读 | / | 不分光红外光谱仪 | / |  |
| 二氧化硫 | PC-TWA/PC-STEL | 多孔玻板吸收管 | 0.5L/min 流量采集15min | 个体粉尘釆样器/广用高低流量空气釆样器/个体空气采样器 | 冰箱内7天 |  |
| 氟化氢 | MAC | 多孔玻板吸收管 | 1L/min 流量采集15min | 个体粉尘釆样器/广用高低流量空气釆样器/个体空气采样器 | 室温，7天 |  |
| 照度 | / | / | / | 照度计 | / |  |
| 噪声 | / | / | / | 脉冲积分声级计/噪声频谱分析仪/ 个体噪声剂量计/个人声暴露计 | / |  |
| 其他粉尘 | PC-TWA | 测尘滤膜 | 短时间采样20L/min，15min；长时间采样1~5L/min,1~8h | 个体粉尘釆样器/广用高低流量空气釆样器/个体空气采样器/区域粉尘釆样器 | 干燥室温14天 |  |
| 高温 | / | / | / | 综合热指数检测仪 | / |  |
| 游离二氧化硅含量 | / | 测尘滤膜 | / | 区域粉尘釆样器 | / |  |